ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Импулсна и цифрова схемотехника

Тема:

„Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда OrCAD PSpice”

Изготвил:

Факултет:

Специалност:

Поток:

Група:

Факултетен №:

- Задание на курсовата работа;

- Схема на курсовата работа;

- Получени времедиаграми на схемата;

- Получен фаил на връзките (netlist);

- Спецификация на използваните елементи;

- Описание на функционалното действие на брояча.

ЗАДАНИЕ

Задача:

Да се синтезира брояч със следните параметри:

 АКТИВЕН ФРОНТ НА ТАКТОВИЯ СИГНАЛ: ПАДАЩ (FALL)

 ТИП НА БРОЯЧА: АСИНХРОНЕН (ASYN)

 МОДУЛ НА БРОЕНЕ: 24

 РЕЖИМ НА БРОЕНЕ: СУМИРАНЕ (ADD)

 ВХОД ЗА ОБЩО (ГЛОБАЛНО) АСИНХРОННО: НУЛИРАНЕ (RESET)

Изпълнението на заданието трябва да отговаря на следните допълнителни изисквания:

 За синтезиране на зададената схема да се използва един от следните типове тригери:

73, ’74, ’76, ’107, ’111.

 Да се снемат справочните данни за използваните логически елементи.

 Синтезираната схема да се въведе в графичния редактор Capture, като се използват

логическите елементи от библиотека EVAL (намира се в ...Capture/Libarary/Pspice).

 За цифровите сигнали да се използват един или няколко от намиращите се в

библиотеката SOURCE генератори на логически сигнали – DigClock и STIM1 до STIM8

(библиотека SOURCE е на същото място, където е и EVAL).

 Да се опише функционалното действие на брояча.

 В зависимост от избраните параметри на входните въздействия да се определят

подходящи параметри за времевия анализ.

 Продължителността на тактовия сигнал след активния фронт да бъде 20% от периода на

сигнала (например, ако се работи с активен падащ фронт и период на тактовия сигнал

1μs, то сигналът трябва да бъде в логическа нула 0.2μs и в логическа единица – 0.8μs)

 Да се симулира схемата, да се снемат и приложат времедиаграмите и файлът на връзките

(netlist).

 Задачата да се реализира като самостоятелен проект на OrCAD, с име КР......., където

вместо точките се поставят последните 5 цифри от факултетния номер на студента.

Разработената и комплектована курсова работа трябва да се представи и защити в

последната седмица на семестъра. Максималният брой точки за отлично разработена и

защитена курсова работа е 20 (и спазени указания за представянето й през семестъра)

.

СХЕМА

ПОЛУЧЕНИ ВРЕМЕДИАГРАМИ НА СХЕМАТА

NETLIST

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Логически елемент „И”

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Логически елемент „И-НЕ”

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

ИС 7476

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА БРОЯЧА

Асинхронните се синтезират се чрез послдователно свързване на тригери, като входния сигнал се подава на първия тригер. Вторият тригер се превключва от изходния сигнал на първия и т.н.

Сумиращ е когато всеки пореден импулс увеличава с единица двоичното число, определящо състоянието на тригерите.

За реализация на боряча са използвани JK тригери. Те са 5 поради броя на битовете на стойността на модула на броене на брояча. В нашия случай са 5, тъй като имаме 5 битово число. Използваме изходи Q, защото броячът е сумиращ. За установяване на режим SET е използван ЛЕ "И" на който са подадени постоянна логическа единица и тактов сигнал, който подава логическа нула в момента в който броячът трябва да спре да брои. За ограничение на брояча в дадена стойност се използват логическите елементи "И" и "И-НЕ". От тригерите вземаме иходите на които има 0 от двубитовото число и инвертираните изходи на останалите тригери, където имаме 1. Използваме ЛЕ "И" с който получаваме 0 и логически елемент "И-НЕ", който инвертира резултата в 1. Тази единица се подава на входа на ЛЕ "И", заедно с тактов сигнал, който в началото е 0 и после минава в 1.Полученият сигнал се подава на Clear.